КОНВЕРТОР ИНТЕРФЕЙСОВ  КИ-485

конвертер преобразует сигналы интерфейса RS-232 в сигналы интерфейса RS485;

конвертер обеспечивает полную гальваническую развязку подключаемых устройств;

широкий диапазон питающего напряжения =9..40 В и ~9..30 В;

автоматическое переключение направления передачи;

защита от перенапряжения питающей сети;

программа – терминал для быстрого начала работы в комплекте;

Назначение

Конвертер предназначен для подключения барьеров искрозащиты «Бастион» или других приборов, имеющих интерфейс RS485 к ЭВМ через стандартный последовательный интерфейс RS232. Конвертер преобразует уровни интерфейса RS232 ЭВМ в сигналы, передаваемые по общей шине интерфейса RS485, и обеспечивает подключение до 31 устройства. Конвертер и барьеры «Бастион» в комплекте с программой «ИнторПМ» позволяет организовать многофункциональную искробезопасную  сеть сбора данных без применения дополнительных вторичных приборов и плат сбора данных, по формуле Датчики-Барьеры-Конвертер-ЭВМ.

Технические характеристики

| N | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ организации обмена по RS485 | полу дуплекс |
| 2 | Линия связи | трех проводная |
| 3 | Интерфейс связи с ЭВМ | RS232 |
| 4 | Длина связи с ЭВМ, м не более | 10 |
| 5 | Длина линии связи по RS485, м, не более | 1000 |
| 6 | Скорость работы с COM-портом, бод | 19200 |
| 7 | Сопротивление линии связи, Ом, не более | 20 |
| 8 | Напряжение питания, В - постоянного тока - переменного тока | 9…40 9…30 |
| 9 | Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,5 |
| 10 | Габаритные размеры, не более, мм | 45х81х121 |
| 11 | Масса, не более, кг | 0,5 |

Условия эксплуатации:

температура окружающей среды от 5 ОС до 40 ОС;

относительной влажности до 95% при температуре 30 ОС;

атмосферное давление 84–106,7 кПа;

Конвертер обеспечивает гальваническую развязку ЭВМ с подключаемыми по интерфейсу RS485 устройствами.